Подсказка по курсовой. Дисциплина ОТМ

1 Служебное назначение детали

Инфа зачем нужна деталь+здесь же описание механических и химических свойств материала детали (по госту на материал).

2 Анализ технологичности конструкции

Качественная оценка (пример  в файле «МУ кафедра 1» или учебник Султан Заде, раздел 2.3.2, стр 41, там табличка с показателями для анализа в виде примера)

Количественная оценка :

По формуле (1) рассчитаем средний квалитет:

Тср=Ті× nini,	(1)

где Ti – квалитеты;

ni – количество размеров или поверхностей для каждого квалитета.

По формуле (2) рассчитаем коэффициент точности:

КТЧ=1-1Тср,	(2)

где Tср– среднее значение квалитета;

Нормативное значение Кт.норм=0,85. Поэтому, если Ктч больше, чемм 0,85, то деталь обладает высокой технологичностью и может быть изготовлена с минимальными затратами времени и ресурсов.

По формуле (3) рассчитаем среднее значение шероховатости:

Шср=Raі× nini,	(3)

где Шi – значение параметра шероховатости;

ni – количество размеров шероховатости.

По формуле (4) рассчитаем коэффициент шероховатости:

Кшер=1Шср,	(4)

где Шср– среднее значение шероховатости;

Чем больше Кшер, тем изготовление детали становится труднее. Нормативное значение Кшер.норм=0,32. Поэтому, если, получается меньше, чем 0,32, то деталь обладает высокой технологичностью и может быть изготовлена с минимальными затратами на обработку поверхностей.

3 Определение типа производства и передаточной партии

В зависимости от массы детали (посмотреть в компасе) и объема производства (кол-во изд. брать для среднесерийного типа производства) по таблице 1 определим тип.

Таблица 1 – Соотношение массы детали, годового выпуска и типа производства

| Тип производства | Тип производства по годовому объему выпуска и массе деталей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1,0 кг | 1,0 – 2,5 кг | 2,5 – 5,0 кг | 5 – 10 кг | свыше 10 кг |
| Единичное | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 |
| Мелкосерийное | 10 - 2000 | 10 - 1000 | 10 - 500 | 10 - 300 | 10 - 200 |
| Среднесерийное | 1500 - 100000 | 1000 - 50000 | 500 - 35000 | 300 - 25000 | 300 - 10000 |
| Крупносерийное | 75000 - 200000 | 50000 - 100000 | 35000 - 75000 | 25000 - 50000 | 10000 - 25000 |
| Массовое | свыше 200000 | свыше 100000 | свыше 75000 | свыше 50000 | свыше 25000 |

Для запуска серийного производства требуется рассчитать размер партии выпуска, которая является определённым количеством деталей, обрабатываемых без переналадки оборудования.

Партия выпуска по формуле (5):

nпер=a × Nг248(5)

где а - число дней работы на заделе, а = 5 дней;

248 – количество рабочих дней в году;

Nг – объем производства.

4 Выбор способа получения заготовки

Выбор по учебнику Сысоева, стр 109.  По таблицам 3.1-3.5 найти коды. Потом открыть таблицу 3.7 всё сопоставить по полученным кодам и в последнем столбце будут варианты заготовок в виде кодов (например 7…9). Далее открываем таблицу 3.6 и по кодам смотрим уже вид заготовки. Например, если у меня 7…9, то заготовка может быть штамповка…, штамповка…, ковка.

Потом чуток описать про эти виды заготовок (интернет) и произвести расчет стоимость заготовки по формуле 3.1, стр 116, учебник Сысоева. (цены, которые в табличках старые, лучше брать с интернета).

Допускаемые отклонения и припуски на механическую обработку заготовок необходимо назначать по действующим стандартам или справочникам. В большинстве случаев это  следующие стандарты:

1 ГОСТ 26645-85. «Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку»;

2 ГОСТ 7505-89. «Поковки стальные штампованные. Допуски припуски и кузнечные напуски»;

3 ГОСТ 7829-70. «Поковки из углеродистой и легированной стали, изготавливаемые свободной ковкой на молотах».

5 Разработка маршрута технологического процесса

По анализу конструкции детали выделено (указать кол.) поверхностей с заданной  шероховатостью и точностью. Результаты составленного процесса приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Маршрут обработки

| №операции и ее название | Эскиз (поверхность, которую обрабатываете на данной операции) | Описание (Действие (например, подрезка торца), режущий инструмент, станок для реализации) |
| --- | --- | --- |

Посмотреть типовые маршруты деталей можно в учебнике Панова, глава 11, стр. 425.

6 Расчет припусков на обработку

Смотреть в учебнике Горбацевич А.Ф. Курсовое проектирование по ТМ , 2007

Или учебник Султан Заде стр 52.

7 Расчет режимов резания

Расчет по двум самым точным поверхностям, всё остальное заносится в таблицу. Необходимо найти скорость, подачу, глубину, число оборотов шпинделя по справочнику Косиловой том 2, глава 4.

8 Определение норм времени

Расчет основного, вспомогательного и штучного времени.

Вспомогательное время определить  по нормативам:

1. Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с числовым программным управлением. Часть 1. Нормативы времени./ Под ред. Романова С. Ю. – М.: Экономка, 1990 – 206 с.

2. Общемашиностроительные нормативы вспомогательного времени и времени на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования. Серийное производство. – М.: Экономка, 1990 г. – 206 с.

3. Общемашиностроительные нормативы норм времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ. Серийное производство. Изд. 2-е. М.: «Машиностроение», 1974 г. - 421 с

Например, вспомогательное время может быть:

Отсюда, Твсп=1,10+0,5+0,16=1,76мин

Где То найдете по формуле выше.

Твсп найдете по справочнику

Время обслуживания и перерывов Тобс и Тпер это по 5% от оперативного (Тобсл=0,05*Топер, Тпер=0,05*Топер), а оперативное время это Топер=Твсп+Тосн.